แบบฝึกหัด ตอนที่ 7

เรื่องโรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

คำชี้แจงให้ผู้เรียนเลือกคำตอบ โดยกากบาท (X) ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

- ข้อใดคือพระราชบัญญัติที่ควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า

- พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

- พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

- พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

- พ.ร.บ. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทใดไม่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (EHIA)

- โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดกำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์

- โรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดกำลังผลิต 500 เมกะวัตต์

- โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังผลิต 150 เมกะวัตต์

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชนิด combined cycle ขนาดกำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์

- หากท่านต้องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาดกำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ ท่านจะต้องจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบใด

- รายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA: Health Impact Assessment)

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment)

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (EHIA: Environment Health Impact Assessment)

- รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment Safety Assessment: ESA)

- การจัดทำรายงาน EIA จะต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมกี่ด้าน อะไรบ้าง

- 3 ด้าน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณค่าต่อมนุษย์

- 3 ด้าน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- 4 ด้าน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าต่อมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- 4 ด้าน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- ข้อใดไม่ใช่หลักการในการจัดทำรายงาน EIA

- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนตัดสินใจพัฒนาโครงการ

- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการศึกษาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในพัฒนาโครงการในปัจจุบัน

- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะกรณี เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่ง

- ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการศึกษาปัญหาหลายๆ แง่มุม เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

6. โรงไฟฟ้ามีวิธีการจัดการด้านคุณภาพอากาศ เพื่อลดก๊าซที่เป็นพิษต่อสุขภาพอนามัยและชุมชน
     อย่างไร

- ใช้หน้ากากอนามัย

- ฉีดน้ำกำจัดฝุ่นละออง

- หยุดเดินเครื่องเป็นพัก ๆ

- ติดตั้งระบบบำบัดอากาศและระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ

7. เครื่อง FGD (Flue Gas Desulfurization) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลดก๊าซพิษชนิดใด

ก. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ค. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

ง. ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์

8. วิธีการใดเป็นมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับน้ำที่จะปล่อยออกสู่สาธารณะ

- เติมเบกกิ้งโซดาเพื่อกำจัดเชื้อโรค

- เลี้ยงปลาในบ่อพักก่อนปล่อยน้ำออกไป

- ผ่านตะแกรงกรองสิ่งสกปรกแล้วปล่อยน้ำออกสู่สาธารณะ

- พักน้ำไว้ที่บ่อพักที่ 1 แล้วปล่อยไปสู่บ่อพักที่ 2 เพื่อปรับอุณหภูมิก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

9. ข้อใดไม่ใช่มาตรการควบคุมฝุ่นละอองของโรงไฟฟ้า

- ติดตั้งเครื่องดักฝุ่น

- ติดตั้งระบบตรวจวัดฝุ่นที่ออกมาจากปล่องโรงไฟฟ้า

- ติดตั้งระบบตรวจวัดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

- พักอากาศไว้ในห้องเพื่อปรับอุณหภูมิก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

10. ข้อใดเป็นมาตรการควบคุมเสียงของโรงไฟฟ้า

- ติดตั้งระบบบำบัดอากาศ

- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ

- ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ

- ตรวจวัดเสียงและติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียง

เฉลยแบบฝึกหัดตอนที่ 7

เรื่องโรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

1. ง.	พ.ร.บ. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

2. ง.	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชนิด combined cycle ขนาดกำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์

3. ง.	รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment Safety Assessment: ESA)

4. ง. 4 ด้าน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

5. ข.	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการศึกษาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในพัฒนาโครงการในปัจจุบัน

6. ง.	ติดตั้งระบบบำบัดอากาศและระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ

7. ก. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

8. ง.	พักน้ำไว้ที่บ่อพักที่ 1 แล้วปล่อยไปสู่บ่อพักที่ 2 เพื่อปรับอุณหภูมิก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

9. ง.	พักอากาศไว้ในห้องเพื่อปรับอุณหภูมิก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

10. ง.	ตรวจวัดเสียงและติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียง