การทดลองที่1

- วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

- วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม อธิบายคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมได้

- ความรู้ทางทฤษฎีของเรื่องที่ทำการทดลอง วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปต่อเรียงกัน โดยมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทางเดียว การต่อวงจรอนุกรมทำได้โดยนำขั้วต่อสายข้างหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 1 ไปต่อเข้ากับขั้วต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 2 นำขั้วต่ออีกข้างหนึ่งของตัวที่ 2 ไปต่อเข้ากับขั้วต่อสายตัวที่ 3 ต่ออย่างนี้ไปเรื่อย ๆจนกว่าจะครบเสร็จแล้วนำขั้วต่อสายที่เหลือของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวสุดท้ายมาต่อเข้ากับขั้วหนึ่งของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า

การทดลองที่ 1 เรื่องวงจรอนุกรม - ประกอบวงจรอนุกรมตามรูปที่ 1 โดยใส่หลอดไฟ LED ลงในฐานเสียบ LED จำนวน 3 หลอด จากนั้นเปิดเบรคเกอร์ และสวิตช์ไฟโดยหลอด LED ทุกหลอดต้องติด หมายเหตุ : หากใส่หลอดไฟแล้วหลอดไม่ติดให้สลับขั้วหลอดไฟ - จากนั้นทำการถอดหลอดไฟ LED ออก 1 หลอด สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล - สรุปผลการทดลอง รูปที่ 1 ผังการต่อสายไฟ

บันทึกผลการทดลองที่ 1 เมื่อทำการถอดหลอดไฟ LED ออก 1 หลอดเกิดอะไรขึ้นกับหลอดที่เหลือ เพราะเหตุใด ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... สรุปผลการทดลองที่ 1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................

การทดลองที่2

- วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้าตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้

- วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.1 อธิบายคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบขนานได้ 2.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าได้ 2.3 ประกอบวงจรเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ในวงจรได้ - เห็นความสำคัญของอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดไฟ

- ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ควรมีก่อน ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยในการวัดแรงดัน และกระแสไฟฟ้า

4. ความรู้ทางทฤษฎีของเรื่องที่ทำการทดลอง 4.1โวลท์ (volt หรือ V)คือ หน่วยที่ใช้เรียกเพื่อบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้าในบ้าน อาทิ 220 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลท์ (ประเทศไทยก็ใช้ไฟระบบนี้) 4.2แอมแปร์หรือแอมป์ (ampere หรือ A)คือ หน่วยที่ใช้เรียกสำหรับบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง อาทิ 5 A หมายถึง ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์เท่ากับ 5 แอมแปร์ ในกรณีที่กระแสมีปริมาณน้อยมากอาจมีการใช้หน่วยเป็น มิลลิแอมป์(mA) โดย 1mA มีค่าเท่ากับ 0.001 Aเช่น ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 50 มิลลิแอมป์มีค่าเท่ากับ 0.05A 4.3วัตต์ (watt หรือ W)คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดมีอัตราการกินกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่ เช่น หลอดไฟ 100 วัตต์หมายความว่าหลอดไฟดวงนี้มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ 100 วัตต์ และในกรณีที่กำลังไฟฟ้ามีค่าสูงมากอาจมีการใช้หน่วยเป็นกิโลวัตต์(kW) แทนโดย 1 kW มีค่าเท่ากับ 1000 W โดยกำลังไฟฟ้าสามารถคำนวณได้จากจากสูตร P = V x I………………………………… (สูตรที่1) โดย P คือ ค่ากำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วัตต์ (W) I คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมป์ (A) V คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งาน มีหน่วยเป็น โวลท์ (V) 4.4 หน่วย (Unit : ยูนิต)คือ หน่วยที่ใช้เรียกพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป โดย 1หน่วย หรือ 1 ยูนิต มีค่าเท่ากับ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ การใช้ไฟฟ้า 1000 วัตต์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพลังงานไฟฟ้าสามารถคำนวณได้โดย พลังงานไฟฟ้า (Unit : ยูนิต) = กำลังไฟฟ้า (kW:กิโลวัตต์) x เวลา (ชั่วโมง)..........(สูตรที่2)

การทดลองที่ 2.1 เรื่องวงจรขนาน - ปิดเบรกเกอร์ และสวิทช์ ทุกตัวบนแผงสาธิต - ต่อวงจรโดยใช้สายไฟตามรูปที่ 2นำหลอดไฟทั้งสามประเภท( หลอดไส้ หลอดตะเกียบ และหลอดแอลอีดี)มาติดตั้งกับขั้วหลอด และนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 200 วัตต์ มาต่อกับเต้ารับ (ถ้ามี) เช่น ที่ชาร์จแบตมือถือ พัดลมตั้งโต๊ะ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่มีค่ากำลังไฟฟ้าระบุในฉลากไม่เกิน 200 W - เปิดเบรกเกอร์ อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกผล - เปิดสวิทช์ทุกตัว สังเกตความแตกต่างของระดับความสว่างของหลอดแต่ละชนิด และอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์และบันทึกผล - คำนวณกำลังไฟฟ้ารวมของทั้งวงจรจากสูตรและบันทึกค่าที่ได้ลงในใบงาน - ทดลองปิดสวิทช์ หรือถอดหลอดบางตัวบนแผงสาธิต สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวงจร และกระแสไฟฟ้า แล้วบันทึกผล - ปิดเบรกเกอร์ 3 3 4 2 1 4 2 1 รูปที่ 2 ผังการต่อสายไฟ

บันทึกผลการทดลองที่ 2.1 ค่าแรงดันไฟฟ้า ....................... โวลท์ ค่ากระแสไฟฟ้า ....................... แอมป์ ค่ากำลังไฟฟ้าของวงจรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ความสว่างของหลอดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันหรือไม่ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ทดลองถอดหลอดออกหนึ่งหลอด เกิดอะไรขึ้นกับหลอดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหลือ และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับค่ากระแสไฟฟ้า คำนวณค่ากำลังไฟฟ้าใหม่เปรียบเทียบกับค่าแรก มีความแตกต่างจากค่าแรกหรือไม่ และเพราะอะไร .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. สรุปผลการทดลองที่2.1 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การทดลองที่ 2.2การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า - ปิดสวิทช์ทุกตัวบนแผงสาธิต - ต่อวงจรตามรูปที่ 2และเปิดเบรกเกอร์ หลังจากนั้น เปิดสวิตช์ตัวที่1 พร้อมทั้งอ่านค่ากระแสไฟฟ้าของหลอดไฟจากมิเตอร์ ปิดสวิตช์ตัวที่1 แล้วจึงเปิดสวิตช์ตัวที่2 พร้อมทั้งอ่านค่ากระแสไฟฟ้าของหลอดไฟจากมิเตอร์เช่นกันจากนั้นทำแบบเดียวกันกับหลอดไฟ/อุปกรณ์ที่เหลือ เพื่อหาค่ากระแสไฟฟ้าของหลอดไฟ/อุปกรณ์ที่ 3 และ 4 บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในใบงาน - คำนวณกำลังไฟฟ้าของแต่ละหลอดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า(สูตรที่1) - กำหนด เวลาใช้งานหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย บันทึกลงในใบงาน - คำนวณพลังงานไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด และบันทึกลงในใบงาน (สูตรที่2) - คำนวณค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดโดยใช้สูตร และบันทึกลงในใบงาน ค่าไฟฟ้า (บาท) = พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) x ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)……..(สูตรที่3) - ปิดเบรกเกอร์

บันทึกผลการทดลองที่ 2.2 ค่าแรงดันไฟฟ้า ....................... โวลท์ สมมุติให้ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลา ............... ชั่วโมง สมมุติให้ค่าไฟฟ้า ............... บาท ต่อ หน่วย ตารางบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า ลำดับ; อุปกรณ์ไฟฟ้า; ค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์); ค่ากำลังไฟฟ้า (วัตต์) (คำนวณจากสูตรที่1); ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) (คำนวณจากสูตรที่2); ค่าไฟฟ้า (บาท) (คำนวณจากสูตรที่3). 1.. 2.. 3.. 4.. รวม. หลอดชนิดใดใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดจากมากไปหาน้อย ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... สรุปผลการทดลองที่ 2.2 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การทดลองที่ 3

- วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

- วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม อธิบายคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบผสมได้

- ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ควรมีมาก่อน ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อวงจรแบบอนุกรม และแบบขนาน

- ความรู้ทางทฤษฎีของเรื่องที่ทำการทดลอง วงจรไฟฟ้าแบบผสม คือวงจรที่ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าอนุกรมและวงจรไฟฟ้าขนาน ย่อยๆ อยู่ในวงจรใหญ่เดียวกัน การหาค่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรสามารถหาได้จากสูตร V = I x R โดย Rคือ ค่าความต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โอห์ม (Ω) I คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมป์ (A) V คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งาน มีหน่วยเป็น โวลท์ (V) เนื่องจากวงจรไฟฟ้าผสมเป็นการรวมวงจรไฟฟ้าขนานและอนุกรมเข้าด้วยกัน การหาความต้านทานรวมของวงจรจึงต้องทำการหาแยกระหว่างส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้าขนานและอนุกรม ค่าความต้านทานรวมของวงจรขนาน ความต้านทานรวมRTหาได้จากสูตร ค่าความต้านทานรวมของวงจรอนุกรม ความต้านทานรวมRTหาได้จากสูตร โดย RTคือ ค่าความต้านทานไฟฟ้ารวมของวงจร มีหน่วยเป็น โอห์ม (Ω) Rnคือ ค่าความต้านทานตัวสุดท้ายของวงจรขนาน มีหน่วยเป็น โอห์ม (Ω)

การทดลองที่ 3 เรื่องวงจรผสม 3.1 ประกอบวงจรผสมตามรูปที่ 3 โดยใส่หลอดไฟ LED ลงในฐานเสียบ LED จำนวน 3 หลอด และปรับตัวต้านทานที่ค่าต่ำสุด โดยหมุนไปซ้ายสุด(ทวนเข็มนาฬิกา) จากนั้นทำการเปิดเบรคเกอร์ และเปิดสวิตช์ไฟ โดยหลอดไฟ LED ทุกหลอดต้องติด ทำการปลดหลอดไฟ LED หลอดที่ 1 หรือ 2ออก สังเกตการเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ : หากใส่หลอดไฟ LED แล้วหลอดไม่ติดให้สลับขั้วหลอดไฟ LED 3.2 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3ตามเดิม 3.3 ทำการปลดหลอดไฟ LED หลอดที่ 3 ออก สังเกตการเปลี่ยนแปลง 3.4 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3 ตามเดิม จากนั้น ปรับตัวต้านทาน โดยหมุนทางซ้าย(ทวนเข็ม)เป็นการลดค่าความต้านทาน และหมุนทางขวา(ตามเข็ม)เป็นการเพิ่มค่าความต้านทาน สังเกตความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟ LED 3.5 สรุปและบันทึกผลการทดลอง รูปที่ 3 ผังการต่อสายไฟ

บันทึกผลการทดลองที่ 3 เมื่อทำการทดลองตามข้อ 3.1 มีหลอดไฟตัวไหนบ้างที่ติด ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... เมื่อทำการทดลองตามข้อ 3.3 มีหลอดไฟตัวไหนบ้างที่ติด และหลอดไฟตัวไหนบ้างที่ดับ เพราะเหตุใด ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... เมื่อทำการทดลองตามข้อ 3.4 จงอธิบายความเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟ LED ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... กำหนดให้ อุปกรณ์ในวงจรมีค่าตามรูป 1 2 1kΩ 5kΩ 5kΩ 5kΩ ตัวต้านทานปรับค่าได้0-10kΩ 6V ค่าความต้านทานของวงจรส่วนที่ 1 มีค่าเท่ากับเท่าไร ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ค่าความต้านทานรวมของวงจรส่วนที่ 2 มีค่าเท่ากับเท่าไร ถ้ากำหนดให้ปรับค่าตัวต้านทานปรับค่าได้เป็น 10kΩ (บิดตามเข็มจนสุด) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... กระแสรวมของวงจรมีค่าเท่ากับเท่าไร ถ้ากำหนดให้ปรับค่าตัวต้านทานปรับค่าได้เป็น 10kΩ (บิดตามเข็มจนสุด) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ค่าความต้านทานรวมของวงจร(ส่วนที่ 2) มีค่าเท่ากับเท่าไร ถ้ากำหนดให้ปรับค่าตัวต้านทานปรับค่าได้เป็น 0Ω (บิดทวนเข็มจนสุด) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... กระแสรวมของวงจรมีค่าเท่ากับเท่าไร ถ้ากำหนดให้ปรับค่าตัวต้านทานปรับค่าได้เป็น 0Ω (บิดทวนเข็มจนสุด) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... สรุปผลการทดลองที่ 3 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................